附件２：

2012年安徽电气工程学校第二届校园技能大赛

汽车维修项目竞赛规程

一、大赛名称

2012年安徽电气工程学校第二届校园技能大赛。

二、项目设置

汽车维修技能大赛个人赛

三、比赛方式与参赛资格

1.比赛方式

汽车维修个人赛比赛项目由每位参赛学生独立完成比赛规定的工作任务。以班级为队，开设过汽车发动机实习的班级11(7)、11(8)班每班报3人，11(9)、11(13)、12(9)班每班报2人。

2.参赛资格

参赛选手必须为在校学生。

四、奖项设置

比赛成绩从高到低排列，设一等奖1名，二等奖2名，三等奖4名。（详见我校技能大赛奖励办法。）

五、比赛规则

1、比赛内容：

单缸活塞连杆组拆装与测量：对指定的汽缸筒活塞连杆组、活塞三道环拆装；测量该缸筒、活塞直径及第一道活塞环端隙和侧隙，（不测连杆止推间隙和连杆大、小头油隙，连杆与活塞不分解），并填写测量记录表和进行判断。

2、比赛时间：

每组选手在30分钟内完成比赛规定动作。

3、考核要点和要求：

单缸活塞连杆组拆装与测量项目：按照维修手册要求对指定汽缸的活塞连杆组进行拆装与测量，重点考核拆装工艺、零件清洗、工量具使用、零部件测量、作业安全，并正确填写《单缸活塞连杆组拆装与测量记录表》。

4、比赛作业工件：

单缸活塞连杆组拆装与测量工件：汽车拆装实验室发动机（已拆除缸盖总成、进排气歧管、油底壳、集滤器等附件）

5、比赛需要工量具、设备、配件和辅料：

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞环卡箍 | 直径80mm | 2套 | 校方提供 |
| 2 | 活塞环拆装专用工具 | 直径80mm | 2套 | 校方提供 |
| 3 | 连杆螺栓专用套筒 | SST 09205-16010 | 2套 | 校方提供 |
| 4 | 铲刀 |  | 2个 | 校方提供 |
| 5 | 气枪 |  | 2把 | 校方提供 |
| 6 | 扭力扳手 | 10～100N·m | 2套 | 世达公司提供 |
| 7 | 指针式扭力扳手 |  | 2套 | 校方提供 |
| 8 | 橡皮锤 |  | 2把 | 世达公司提供 |
| 9 | 转角扳手 |  | 2套 | 校方提供 |
| 10 | 常用工具 | （9509五十六件组套） | 2套 | 世达公司提供 |
| 11 | 连杆螺栓保护套 | 加工 | 2套 |  |
| 12 | 12花套筒 | 10mm ，14mm | 各2套 |  |
| 13 | 12外花套筒 | 12mm | 2套 |  |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 量缸表 | 能测75~80mm直径 | 2个 | 校方提供 |
| 2 | 塞尺 | 25片 | 2套 | 校方提供 |
| 3 | 游标卡尺(带深度尺) | 150mm | 2个 | 校方提供 |
| 4 | 钢板尺 | 300mm | 2只 | 校方提供 |
| 5 | 外径千分尺 | 75-100mm | 2个 | 校方提供 |
| 序号 | 辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 毛刷 |  | 4个 | 校方提供 |
| 2 | 机油壶 |  | 4个 | 校方提供 |
| 3 | 记号笔 |  | 4支 | 校方提供 |
| 4 | 抹布 |  | 20块 | 校方提供 |
| 5 | 油桶 | 20L(带洗油) | 2套 | 校方提供 |
| 6 | 油盆 | 长、宽、高 | 2个 | 校方提供 |
| 7 | 活塞环 | 丰田5A发动机的活塞环 | 4组 | 校方提供 |
| 8 | 连杆螺栓 | 丰田5A发动机连杆螺栓 | 20根 | 校方提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工具车 |  | 2套 | 世达公司提供 |
| 2 | 工作台 |  | 2套 | 校方提供 |
| 3 | 丰田5A发动机及翻转架 |  | 2套 |  |

六、比赛注意事项

1.参赛选手应遵守比赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护比赛场地的设备和器材。

2.在比赛过程中，要严格按照操作规程进行操作，防止损坏设备的事故发生。